- 选用万用表应考虑的问题

来源： 互联网

万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。下面说下选用万用表应考虑的问题。

1、功能：使用时要根据具体要求选用。

2、范围和量程：数字多用表有很多量程，但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能，不用手动调节量程，使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力，在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程，从而提高了准确度和分辨力。

3、准确度：数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差，还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少，分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级～0.002级，至少应有61位数字显示;0.005级～0.01级，至少应有51位数字显示;0.02级～0.05级，至少应有41位数字显示;0.1级以下，至少应有31位数字显示。

4、输入电阻和零电流：数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差，关键要看测量装置所允许的极限值是多少，即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器，使其影响可以忽略。

5、串模抑制比和共模抑制比：在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时，容易混进干扰 信号，造成读数不准，因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器，尤其是进行高精度测量时，应选择带保护端G的数字多用表，能很好地抑制共模干扰。

6、显示形式及供电电源：数字多用表的显示形式不仅限于数字，还可以显示图表、文字和符号，以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。