- 安捷伦推出具有极高信号精度的新型波形发生器系列仪器

来源：21ic 中国电子网

21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布推出 33500B 系列波形发生器。8个型号，单通道和双通道输出，并型号采用独一无二的Trueform信号生成技术，可生成高达 30 MHz 带宽的任意波形。Trueform 具有无与伦比的能力，在进行电子产品研发设备设计时，可为要求最严苛的测量生成各种信号。

33500B 波形发生器提供同类产品中最低的抖动和总谐波失真，可让工程师生成所需的精确信号。借助出色的抖动性能，工程师可以更精确地放置设置边沿，从而减少电路设计中的计时序误差。凭借低于 0.04 % 的总谐波失真和低于 75 dBc 的无谐波杂散信号，33500B系列提供无不会带来噪声的干纯净信号，可确保测量结果更加精确。

33500B 系列具有 8.4-ns 上升和下降时间以及低抖动，允许工程师更精确地设置触发点。仪器具备 16 位分辨率，允许工程师精确调试改变输出电压，而电压低至1muVpp的最低输出,  —— 可满足当前低电压电路和和小信号设计的测试需求。

使用 33500B 系列，工程师可充分利用简单的软件升级，可在需要时轻松扩展仪器能力，包括增加带宽、添加真正逐点任意波形能力和更深的波形存储器。

Trueform 技术

在过去二十年中，直接数字合成技术（DDS）一直广泛应用在是函数发生器和经济型任意波形发生器中的理想波形生成技术。DDS 可为使波形发生器提供具备更较高的频率分辨率、便利的定制波形的功能和低价位。然而，DDS 存在固有的局限， 。产生的任意波形会随着信号输出频率的增加，遗漏掉一些必要的点，使任意波会出现失真，信号也无法全带宽输出。工程师要想执行要求严苛的测量，必须解决性能受损的问题，或可能需要花费 10 倍的代价，时间寻找高端的逐点波形发生器。

安捷伦副总裁兼系统产品部总经理 Gary Whitman 说：“Trueform 技术结合了 DDS 低成本和逐点体系结构的高性能优点，可使工程师享受两者之优势，又可避免两者之缺点。Trueform 技术采用了独一无二的数字采样技术，在能够提供无与伦比的性能的同时，又能保持了与 DDS 相同的低价格。”

独特功能

除了逐点任意波形能力之外，33500B 系列还提供一般波形发生器不具备的特性：

波形叠加及和合成能力：可让工程师轻松地在信号中添加噪声，仅使用单个通道进行裕量和失真测试。使用双通道型号时，工程师可对多达 4 个信号叠加与合并。

可变带宽噪声：可让工程师调整内置噪声发生器的带宽，以控制信号的频率分量。

波形排序：可让工程师生成将多个具有共同波形片段进行排序，生产更为复杂的波形的配置波形。用户还能利用最少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形。

伪随机二进制序列码型生成：通过传输标准 PRBS 码型（例如 PN7 和 PN19），工程师无需使用脉冲发生器即可测试数字串行总线。

可选的基带 IQ 播放器：可让无线通信工程师更经济地播放 IQ 信号，不必使用昂贵的信号发生器。IQ 播放器能够调整信号，包括幅度增益、通道偏置和通道偏移，以便更精确地显示信号。