日本开发出有效屏蔽特定频率电波的新技术

来源：互联网

在住宅公寓及其它建筑物中，各个房间的无线宽带相互混杂，有时还存在被人盗用的风险。如果简单地进行屏蔽，则电视、手机等信号也会遭池鱼之殃。

日本青山学院大学的研究人员发现，将十字型铝质胶带等间距贴到石膏板上，调整其间隔和大小，即可对某种特定频率的电波进行拦阻。例如，在办公室及公寓中，可以防止频率为2.4G赫兹的无线宽带的信号从屋里漏出，同时让0.8G频率的手机电话信号通过。

实验中，将宽25毫米、长45毫米的金属十字以约80毫米的间距进行排列，鉴于隔墙为双层结构，所以十字金属片也贴双层，结果90％以上的电波被成功拦阻。这一成果预定2年后进入实用化，届时将采用把金属十字印刷到薄膜材料上的方式，实现规模化生产。施工时，用户将产品贴到墙壁上即可。