- 5G毫米波信道特性测量解决方案

来源：EEFOCUS

过去几十年，450MHz到3GHz频段的无线蜂窝网的传播条件已经被研究得很透彻了。从GSM的商用开始，信道模型的研究就广泛应用，主要用来在实验室模拟真实世界环境，从而验证基站和用户终端的性能。和传统频段不同，6GHz以上频段的无线信道特性还知之甚少。尽管对此频段的无线信道特性的测量工作已经开展了很多，并且也有了很多结论，但是6GHz到100GHz新频段还缺乏测量数据。众多研发项目以及即将到来的3GPP标准化组织需要全面详尽的信道测量数据，从而制定合适未来测试的有效信道模型。

罗德与施瓦茨将在法兰克福举行的NGMN工业大会上展出一套与Fraunhofer Heinrich Hertz Institute(HHI)联合开发的全新的5G信道特性测量解决方案。这套解决方案由R&S SMW200A矢量信号发生器、R&S FSW信号和频谱分析仪和Fraunhofer HHI的同步单元和应用软件组成，支持进行5G网络微波和毫米波频谱研究工作。

此套演示的信道特性测量解决方案使用R&S SMW200A矢量信号发生器和R&S AFQ100B IQ基带信号发生器作为发射机、R&S FSW信号分析仪作为接收机。发射机和接收机的时钟同步和触发采用来自Fraunhofer HHI的高精度时钟源，同时也可作为精度为2ns的绝对时基。R&S SMW200A和R&S AFQ100B提供最高500MHz带宽和最高40GHz载波的基于优化的校准序列的宽带探测信号。R&S FSW接收到这个最高载波为67GHz的信号后使用内部500MHz带宽的解调器来解调、采样。来自Fraunhofer HHI的应用软件对此解调后的信号进行处理，估计时域和延时域的信道冲击响应。40GHz和67GHz以上的频段也可以采用同样的测量概念和方法，只需要在发射或接收端加入外部上（下）变频器。如果在发射机端采用来自Fraunhofer HHI的宽带IQ基带发生器，在接收机端采用R&S FSW新发布的R&S FSW-B2000频率扩展选件，此套解决方案也可扩展到2GHz信号解调分析带宽。此灵活的解决方案可以提供多径分辨率高达0.5ns的高动态范围。

Fraunhofer HHI的无线通信和网络部门的负责人Thomas Haustein先生评论道：“Fraunhofer HHI在毫米波信道特性测量的专业经验为更好研究无线信道传播提供了更好的方法，获取现实相关无线应用案例的信道模型，可为全球5G事业的系统设计和标准化连接奠定基石。”

罗德与施瓦茨公司测试与测量事业部系统集成项目的副总裁Alexander Pabst先生强调：“微波频段对无线移动通信是颠覆式的创新。罗德与施瓦茨公司承诺通过提供射频专业技术，积极支持现行的研发活动。和Fraunhofer HHI的合作会将这项新兴技术从实验室带到现实世界。”