漏电测试器

来源：中电网

这是一种遥测型的测试器，它无需与存在电流的表面直接接触。它还能用来检查电源线、电源开关等物体内是否有电。

此电路通过一线圈检测器来拾取交流电线发出的电磁场。线圈是普通6V继电器上的一只线圈。交流电线的电磁场通过感应在线圈中产生一电压，此电压经D1～D4电桥整流后送至运放比较器IC1的同相输入脚③。由于Ic1输入阻抗很高，它对微小的电压变化极为灵敏。

TL071的电压开环增益约为100dB。IC1的反相输入脚②用VR1设置成可调电压。R1防止在VR1旋到头时可起到保护作用，R2是反馈电阻。

IC1输出经VR2调节后送至IC2的信号输入脚⑤，R3同样是保护电阻。Ic2是单片集成电路LM3915，用来获得模拟显示。Ic2输人脚⑤每增加0.5V，其输出就依次变低。Ic2的⑨脚开路可以获得点模式显示方式。当输入脚⑤收到0.5V时，绿色LED1发光。当电压增加至0.75V时．黄色LED2发光。当电压增加至1v时，红色LED3发光。因此，通过LED的显示状态．就能很容易检测出漏电电流的强度。

电路的校正和设定：将VR2按逆时针方向旋到底，再慢慢调整VR1．直至LED1发光为止．这表示电路周围的电磁场正常。然后将探头靠近交流电线，如LED2发光，表示有电流存在。如探头距离靠得更近，则LED3发光，LED2熄灭。

设定好后，用胶将VR1和VR2中心触片位置固定。将探头靠近接地管道线，如LED2和LED3发光，就表明有电流经漏电途径泄漏。

电路可安装在普通PCB板上，并封入塑料盒内。用万用表的触针作探头，将它用30cm长的软导线连接至电路。

注：在测试时，不要将探头直接接触裸露的电源点或交流电源插座．因为微弱的漏电就能使电路正常工作。