艾法斯7100数字无线测试系统新增对4x2 MIMO的支持

来源：C114中国通信网

C114讯 法斯控股公司（Aeroflex Holding Corp.，纽交所代码：ARX）旗下的全资子公司艾法斯有限公司（Aeroflex Limited）日前宣布：为其7100数字无线测试系统增加了对4x2多输入多输出（MIMO）的支持，用于带有这项功能设计的LTE用户设备（UE）的研发测试。

在信号状态良好时，4x2 MIMO通常被用于自适应地提高吞吐量，信号状态不好时，提高接收性能。当用户设备（UE）信噪比良好时，会使用空间复用，利用多流同时传输以改善吞吐量。当信噪比较差时，会采用传输分集，即单流分散到多个独立编码的天线端口上，以减少用户设备感受到的信噪比差异，从而改善小区覆盖范围。通过在基站和用户设备上同时做测量，来确定在当前信号质量下采用多少条数据流。

“此款新的软件选件意味着，现在已可在同一台7100仪器中支持单小区4x2 MIMO仿真，可容易地设置传输分集和空分复用，并且可便捷地通过一个熟悉的图形用户界面来测试。”艾法斯产品线经理Michael Thorpe说道。

软件选件7100-111支持4x2 MIMO功能，它也可以在外场实现。测试可以通过使用命令行接口（CLI）进行控制，也可通过远程API（Remote API）来控制。新版本软件支持FDD 模式的LTE 4x2 MIMO测量功能，支持带宽为10 MHz、15 MHz和20 MHz。后续适时计划支持1.4 MHz、3 MHz、5 MHz带宽。

支持对衰落和加性高斯白噪声（AWGN）的测量，使用可选的衰落和AWGN发生器，并可配置数据流间信道的相关性。

更多关于4x2 MIMO和空间复用

空间复用的有两种运行模式，闭环回路和开环回路。闭环回路空间复用使用用户设备反馈来决定排列等级和预编码矩阵，从中选择一组16值。开环回路空间复用——在3GPP技术规范中被叫作“大延迟CDD”——一组固定的4个预编码矩阵在连续的资源要素中重覆循环。开环回路适用于快速移动的用户，而闭环回路回馈的总开销则不能足够快速地被处理。