- 新型X系列信号发生器提供纯净和精密信号

来源：21ic测试测量社区

安捷伦科技公司(Agilent)日前宣布推出四款X系列信号发生器，分别是纯净、精密的N5181B/N5182B MXG X系列射频模拟和矢量信号发生器，以及经济高效的N5171B/N5172B EXG X系列射频模拟和矢量信号发生器。其中，MXG系列经过微调后能够提供高性能，从而推进器件的极限，适用于对性能要求极高的研发领域；而EXG提供进行元器件和接收机参数测试及功能测试所用的基本信号，具有9kHz~6GHz的频率范围，适用于生产、制造等领域。新产品均可提供出色的相位噪声、输出功率、ACPR、EVM以及带宽，可以消除干扰、加快数据吞吐量，并提高雷达、军事通信和消费类无线技术等应用中的信号质量。

安捷伦中国通信产品中心市场部经理Mario Narduzzi表示，安捷伦希望通过新推出的这四款信号发生器替代产品线中原有的四款机型，从而重新定义整个X系列的性价比。即MXG N5182B替代ESG E4438C，MXG N5181B替代ESG E4428C，EXGN5172B替代MXG N5182A，EXG N5171B替代MXG N5181A。

如今的航空航天与国防环境需要利用增强的雷达性能来检测远距离微弱信号。为了提供测试上述设计所需的干净、精密的信号，MXG采用创新的三环合成器，在1GHz频率上偏置20kHz时提供-146dBc/Hz相位噪声。MXG还具备业界领先的-96dBc(1GHz时)杂散性能，适用于雷达元器件的开发人员(例如混频器和模数转换器)。

在无线通信领域，用户需要更多的数据和更好的覆盖范围，这一需求推动了消费类设备和网络基础设施迈向更高性能。据安捷伦微波与通信产品事业部市场拓展经理刘斌介绍，无线通信的发展趋势主要体现在以下三方面，即：更高的带宽和传输速率、更好的信号质量、更强的抗干扰能力，新推出的信号发生器则有助于使用者应对无线通信领域面临的这些挑战。“以正在引领我们进入第五代Wi-Fi的802.11ac为例，当设计人员针对802.11ac器件开发更高速的数据流时，MXG是唯一能够提供均衡的160MHz射频带宽和±0.2dB平坦度的解决方案。”刘斌说，“对于那些寻求增强频率范围、消除信号干扰和提升元器件性能的用户，MXG和EXG均可提供三种业界领先的能力：低EVM，高达+27dBm的输出功率和高达-73dBc的ACPR(W-CDMA测试模式1，64DPCH)。”

为了支持用于蜂窝通信、无线连通性、视频和导航的各种信号，MXG和EXG可对复杂的真实信号进行实时仿真。相关的Agilent Signal Studio软件(用于加速信号生成的灵活工具)可支持快速变化的标准和高度复杂的信号，例如GPS或GLONASS星座图的实时仿真以及LTE基站的性能测试。

在制造测试领域，EXG还针对延长的正常运行时间和快速吞吐量(切换速度小于900μs)进行了优化，并提供了进行元器件基本参数测试和接收机功能验证所需的信号。

为了降低拥有成本，X系列提供了高可靠性、快速轻松的校准、服务与维修。如今的MXG和EXG充分利用上一代MXG信号发生器的技术，它们是安捷伦所提供的最可靠的信号源，其三年校准周期和自我维护策略可以降低支持成本并增加仪器正常运行时间。