- 中科院长春光机所发明全新光纤位移测量技术

来源： 互联网

中科院长春光机所是我国一家专门致力于研究光学机器测量技术等的研究所，日前，中国机械工业联合会在吉林长春组织专家，对中国科学院长春光学精密机械与物理研究所完成的“高集成化、单码道绝对式光栅线位移测量技术”科技成果进行了技术成果鉴定工作。

此次由中科院长春光机所研发的“高集成化、单码道绝对式光栅线位移测量技术”项目，提出了单轨绝对位置编码方法，其特点是互补型、分区、进位制，具有抗污染能力强、编码易提取以及编码长度可扩展性强等优点，特别是在抗污染能力方面优于国际相关产品所采用的编码方法。项目中提出的移相滤波单场扫描方法，解决了莫尔条纹存在高次谐波的难题，降低高次谐波的能量占比90%以上，保证了绝对位置测量精度。同时，该项目还成功地研制了“绝对式光栅尺专用光电探测单元”，提高了信号频响和抗干扰能力，具有系统集成度高、信号一致性校正等功能，而研制的光栅尺样机目前也已在国内多家机床企业推广应用。