- 小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析

来源：互联网

一、引言

随着电路设计高速高密的发展趋势，QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题，为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析，为此类设计提供参考。

二、问题分析

在PCB设计中，QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装，需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。图1是一个0.5 pitch QFN封装的尺寸标注图。

图1、0.5 pitch QFN封装尺寸标注图

图2是一个使用0.5mm  pitch QFN封装的典型的1.6mm 板厚的6层板PCB设计：

图2、QFN封装PCB设计TOP层走线

差分线走线线宽/线距为：8/10,  走线距离参考层7mil，板材为FR4.

图3、PCB差分走线间距与叠层

从上述设计我们可以看出，在扇出区域差分对间间距和差分对内的线间距相当，会使差分 对间的串扰增大。

图4是上述设计的差分模式的近端串扰和远端串扰的仿真结果，图中D1~D6是差分端口。

图4、差分模式端口定义及串扰仿真结果

从仿真结果可以看出，即使在并行走线较短的情况下，差分端口D1对D2的近端串扰在5GHz超过了-40dB，在10GHz达到了-32dB，远端串扰在15GHz达到了-40dB。对于10Gbps及以上的应用而言，需要对此处的串扰进行优化，将串扰控制到-40dB以下。

三、优化方案分析

对于PCB设计来说，比较直接的优化方法是采用紧耦合的差分走线，增加差分对间的走线间距，并减小差分对之间的并行走线距离。

图5是针对上述设计使用紧耦合差分线进行串扰优化的一个实例：

图5、紧耦合差分布线图

图6是上述设计的差分模式的近端串扰和远端串扰的仿真结果：

图6、紧耦合差分端口定义及串扰仿真结果

从优化后的仿真结果可以看出，使用紧耦合并增加差分对之间的间距可以使差分对间的近端串扰在0~20G的频率范围内减小4.8~6.95dB。远端串扰在5G~20G的频率范围内减小约1.7~5.9dB。

|  | 2.5G | 5G | 10G | 15G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计 | 38.874 | 34.704 | 31.883 | 29.818 |
| 紧耦合 | 44.452 | 41.657 | 37.416 | 34.624 |
| 优化结果 | 5.578 | 6.953 | 5.533 | 4.806 |

表一  近端串扰优化统计

|  | 2.5G | 5G | 10G | 15G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计 | 61.341 | 53.137 | 45.932 | 40.465 |
| 紧耦合 | 59.667 | 56.697 | 47.643 | 46.359 |
| 优化结果 | -1.674 | 3.56 | 1.711 | 5.894 |

表二  远端串扰优化统计

除了在布线时拉开差分对之间的间距并减小并行距离之外，我们还可以调整差分线走线层和参考平面的距离来抑制串扰。距离参考层越近，越有利于抑制串扰。在采用紧耦合走线方式的基础上，我们将TOP层与其参考层之间的距离由7mil调整到4mil。

图7、叠层调整示意图

根据上述优化进行仿真，仿真结果如下图：

图8、叠层调整后串扰仿真结果

值得注意的是，当我们调整了走线与参考平面的距离之后，差分线的阻抗也随之发生变化，需要调整差分走线满足目标阻抗的要求。芯片的SMT焊盘距离参考平面距离变小之后阻抗也会变低，需要在SMT焊盘的参考平面上进行挖空处理来优化SMT焊盘的阻抗。具体挖空的尺寸需要根据叠层情况进行仿真来确定。

图9、叠层调整后QFN焊盘阻抗优化示意图

从仿真结果可以看出，调整走线与参考平面的距离后，使用紧耦合并增加差分对之间的间距可以使差分对间的近端串扰在0~20G的频率范围内减小8.8~12.3dB。远端串扰在0~20G范围内减小了2.8~9.3dB。

|  | 2.5G | 5G | 10G | 15G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计 | 38.874 | 34.704 | 31.883 | 29.818 |
| 紧耦合 | 44.452 | 41.657 | 37.416 | 34.624 |
| 紧耦合+减小与参考面距离 | 51.222 | 46.767 | 41.878 | 38.624 |
| 最终优化结果 | 12.348 | 12.063 | 9.995 | 8.806 |

表三  近端串扰优化统计

|  | 2.5G | 5G | 10G | 15G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计 | 61.341 | 53.137 | 45.932 | 40.465 |
| 紧耦合 | 59.667 | 56.697 | 47.643 | 46.359 |
| 紧耦合+减小与参考面距离 | 64.141 | 59.44 | 52.017 | 49.796 |
| 最终优化结果 | 2.8 | 6.303 | 6.085 | 9.331 |

表四  远端串扰优化统计

四、结论

通过仿真优化我们可以将由小间距QFN封装在PCB上引起的近端差分串扰减小8~12dB，远端串扰减小3~9dB,为高速数据传输通道提供更多裕量。本文涉及的串扰抑制方法可以在制定PCB布线规则和叠层时综合考虑，在PCB设计初期避免由小间距QFN封装带来的串扰风险。

TI公司的产品DS125BR820、DS80PCI810等芯片都采用了体积小并且利于散热的QFN封装。

来源：德州仪器