- 泰克IsoVu光隔离测量系统开始出货

来源：互联网

IsoVu技术提供了1 GHz带宽、宽共模范围及杰出的共模抑制比，可以查看以前隐藏的信号

全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前宣布，此前在APEC 2016展览会上预展的IsoVu测量系统现已开始出货，在全球范围内向客户交货。光隔离测量系统的价格为12,000美元起。

IsoVu平台采用电光传感器，把输入信号转换成光调制，在电气上把被测器件与泰克示波器隔开。该系统拥有4台单独的激光器、1个光传感器、5根光纤及完善的反馈和控制技术。传感器头连接到测试点上，可以全面隔离电流，并通过其中一根光纤供电。这一突破性技术已经申请10项应用专利。

对设计人员来说，比如需要处理GaN和SiC技术的设计人员，这种技术提供的一个关键优势是杰出的共模抑制比，设计人员第一次可以看到以前隐藏在共模噪声里的信号。IsoVu在100 MHz以下时提供了1000,000:1 (120 dB)的共模抑制比(CMRR)，在1 GHz时提供了10,000:1 (80 dB)的CMRR。相比之下，竞争对手的解决方案在100 MHz时提供了大约20 dB的CMRR，而IsoVu则把CMRR改善了100,000倍。

“在APEC上，设计人员反响非常积极，许多设计人员的一个关键需求是获得所需的洞察力，而IsoVu现在使其成为了可能。”泰克科技公司时域产品事业部总经理Chris Witt说，“目前市场上还没有一种测量系统，能够像IsoVu这样同时提供高带宽、2000V共模电压范围和突破性的共模抑制比。”

通过使用IsoVu，工程师可以在DC ~ 1 GHz中存在大的共模电压的情况下，准确地测量小的差分信号(5 mV - 50 V)。IsoVu是第一台共模电压功能不会随着带宽提高而劣化的信号采集产品。IsoVu技术在TIVM系列6种隔离测量系统型号中提供，分为200 MHz、500 MHz和1 GHz三种带宽配置，有3米和10米两种光缆长度可供选择。10米光缆选项提供的性能指标与3米光缆选项相同，用户可以让测试系统远离被被测器件的干扰和放射辐射。正是由于这一选项，IsoVu特别适合远程测试和EMI验证等应用。