- 射频微波仪器出口管制，瓦森纳协定中有哪些相关条文

来源： 射频微波实验室

瓦森纳协定是什么？

《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳协定》，对尖端技术和设备出口控制的手段，用来限制打压非成员国，特别是中国科技发展的一个协议，由美国主导和控制。

《瓦森纳协定》又称瓦森纳安排机制。随着前苏联1991年解体，1994年4月1日，“巴黎统筹委员会”（简称“巴统”）正式宣告解散。冷战结束后，在美国的操纵下，1996年7月，以西方国家为主的33个国家（包括日本、欧盟、加拿大等，欧盟扩大了已超过33个国家）签署了《瓦森纳协定》(简称“瓦协” Wassenaar Arrangement)，决定从1996年11月1日起实施新的控制清单和信息交换规则。

与“巴统”一样，“瓦协”同样包含两份控制清单：一份是军民两用商品和技术清单，涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类；另一份是军品清单，涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共22类。

高端射频微波测量仪器的进出口受到瓦森纳协定管控，具体管控清单参见美国商务部发布的《商业管制清单》(CCL)。

以下内容，是在清单中节选一些射频微波测量高端仪器的管控规定，符合以下内容条件的仪器，必须申请出口许可证。

信号源

信号源 - 窄脉冲调制

﹒载波频率31.8至37GHz

﹒脉宽小于25ns

﹒脉冲调制开关比优于65dB

信号源 - 宽带矢量I/Q调制

﹒载波频率4.8至31.8GHz，带宽超过2.2GHz

﹒载波频率31.8至37GHz，带宽超过550MHz

﹒载波频率37至90GHz，带宽超过2.2GHz

信号源 - 捷变频

﹒载波频率4.8至31.8GHz，带宽超过2.2GHz，频率切换时间小于100μs

﹒载波频率31.8至37GHz，带宽超过550MHz，频率切换时间小于500μs

﹒载波频率37至90GHz，带宽超过2.2GHz，频率切换时间小于100μs

信号源 - 超低相噪

﹒载波频率3.2GHz<f≤90GHz，偏移频率10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz范围，SSB相噪优于 -(126 + 20 log10 F - 20log10f)

﹒载波频率3.2GHz<f≤90GHz，偏移频率10 kHz < F ≤ 100 kHz范围，SSB相噪优于 -(206 ̵ 20log10f)

信号源 - 载波频率43.5至90GHz

﹒任意频率输出功率超过20dBm

信号源 - 毫米波信号源

﹒频率超过90GHz

信号分析仪

频率覆盖31.8至37GHz，分辨率带宽RBW>40MHz

频率覆盖43.5~90GHz，显示平均噪声电平DANL<-150dBm/Hz

频率超过90GHz

实时带宽超过170MHz，而且100%截获时间不大于15μs，或者频率模板触发FMT的100%截获时间不大于15μs

网络分析仪

频率超过110GHz

在43.5至90GHz的输出功率超过15dBm

在90至110GHz的输出功率超过0dBm

在50至110GHz的非线性分析功能

网络分析仪内置的信号源和接收机及其频率扩展，也受到相关仪器规则限制

接收机

工作频率超过110GHz，而且可以同时进行幅度和相位测量。

矢量网络分析仪的接收机及其频率扩展，同样受此规定限制。

固态功放

频率2.7GHz<f≤2.9GHz，功率P>75W

频率2.9GHz<f≤3.2GHz，功率P>55W

频率3.2GHz<f≤3.7GHz，功率P>40W

频率3.7GHz<f≤6.8GHz，功率P>20W

频率6.8GHz<f≤8.5GHz，功率P>10W

频率8.5GHz<f≤16GHz，功率P>5W

频率16GHz<f≤31.8GHz，功率P>3W

频率31.8GHz<f≤37GHz，功率P>0.1nW (-70dBm)

频率37GHz<f≤43.5GHz，功率P>1W

频率43.5GHz<f≤75GHz，功率P>31.62 mW (15 dBm)

频率75GHz<f≤90GHz，功率P>10 mW (10 dBm)

频率f>90GHz，功率P>0.1nW (-70dBm)

谐波混频器

用于信号源或者信号分析仪频率扩展，超过90GHz

信号源（包括网络分析仪中的信号源）频率扩展模块的工作频率指标不超过90GHz，但90GHz以上可以过量程工作，输出功率超过-70dBm

用于信号源频率扩展，频率43.5至90GHz，任意频率输出功率超过20dBm

用于网络分析仪频率扩展，超过110GHz

用于网络分析仪频率扩展，频率43.5至90GHz，输出功率超过15dBm

用于网络分析仪频率扩展，频率90至110GHz，输出功率超过0dBm

用于测试接收机频率扩展，超过110GHz

其它

塔康（TACAN）信号分析

信息安全测量接收机

（作者：陈峰）