- 关于示波器的十条安全操作

来源： 安泰测试

示波器的这些安全操作你知道吗？

很多人都知道示波器是用来干什么的，也知道示波器都有哪些种类和品牌，当然也知道如何操作。但是，有人知道示波器的安全操作都有哪些吗？以下是小编给大家整理的，希望能帮到大家！

1、机壳必须接地

为了安全，示波器的机壳必须接地。通电前，应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线，以免引起触电事故：检查电源电压是否与仪器工作电压相符。

2、注意使用环境

避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时，西安安泰示波器维修中心小编建议大家要用遮光罩，并注意光点不要长时间停留在一点上，以免损伤荧光屏。还应避免在强磁场中使用示波器(例如周围放置有大功率变压器会产生强磁场)，因为受外界磁场的影响，测出的波形会有重影和嗓波干扰，甚至使显示的波形失真。

3、测试前的估算

测试前，应首先估算被测信号的幅度大小，若不明确，可先将示波器的 V/DIV 选择开关置于最大档，避免因电压过高而损坏示波器。

4、注意扩展档位和旋钮的位置

大部分示波器都设有扩展挡位和旋钮，定量测量时一定要检查这些旋钮所处的状态，否则会引起读数错误。

5、直流输入方式

在使用示波器直流输入方式时，应先将示波器输入接地，确定好示波器的零基线，才能方便地测量被测信号的直流电压。

6、测高压应注意安全

采用示波器测试高压电路时，西安安泰示波器维修中心小编提示大家，要特别注意安全。要站在绝缘物上，单手操作，不要触及设备和其他接地物体，更不要接触高压测试点。接探头时，先切断高压测试电路电源，接好后，再进行测试。

7、幅度的控制

荧光屏显示波形的幅度，通过调节电压衰减 ( VOLTS/DIV) 的系数，一定要控制在 8 格之内，如果超出 8 格，将无法观察，这对示波器的正常工作不利。

8、示波器可作为高内阻电压表使用

示波器可作为高内阻的电压表使用，因被测电路中有一些高内阻电路，若用普通万用表测电压，由于万用表内阻低，测量结果会不准确，同时还可能会影响被测电路的正常工作；而示波器的输入阻抗比万用表高得多，测量结果不但较为准确，而且还不会影响被测电路的正常工作。

9、注意被测信号的幅度

被测信号电压不应超过示波器规定的输入端最大输入电压(峰值)，以免损坏示波器。

10、注意日常维护保养

示波器在长期使用中，要保持干燥和清洁，在使用时应防止振动和冲击。用完后，关断电源，拆除引线，以减少偶然事故发生。不用时，加外罩，防止灰尘侵入，以免造成尘埃积聚而引起高压飞弧，甚至损坏。