- 安捷伦最新33500B波形发生器问世

- 来源:互联网

安捷伦科技公司近期宣布了其最新的33500B系列波形发生器。 采用独一无二的Trueform信号生成技术，可生成高达30 MHz带宽的任意波形。Trueform具有无与伦比的能力，在进行电子产品研发时，可为要求最严苛的测量生成各种信号。

33500B波形发生器提供同类产品中最低的抖动和总谐波失真，可让工程师生成所需的精确信号。借助出色的抖动性能，工程师可以更精确地设置边沿，从而减少电路设计中的时序误差。凭借低于0.04%的总谐波失真和低于75 dBc的无谐波杂散信号，33500B系列提供无噪声的纯净信号，可确保测量结果更加精确。

33500B系列具有8.4ns上升和下降时间以及低抖动，允许工程师更精确地设置触发点。仪器具备16位分辨率，允许工程师精确调试输出电压，而1 mVpp的最低输出, 可满足当前低电压电路和和小信号的测试需求。

使用33500B系列，工程师可利用软件升级，可在需要时轻松扩展仪器能力，包括增加带宽、添加真正逐点任意波形能力和更深的波形存储器。

Trueform技术

在过去二十年中，直接数字合成技术（DDS）一直广泛应用在函数发生器和经济型任意波形发生器中。DDS可为波形发生器提供较高的频率分辨率、定制波形的功能和低价位。然而，DDS存在固有的局限，产生的任意波形会随着信号输出频率的增加，遗漏掉一些必要的点，使任意波会出现失真，信号也无法全带宽输出。工程师要想执行要求严苛的测量，可能需要花费10倍的代价，寻找高端的逐点波形发生器。

独特功能

除了逐点任意波形能力之外，33500B系列还提供一般波形发生器不具备的特性：

●波形叠加及合成能力：可让工程师轻松地在信号中添加噪声，仅使用单个通道进行裕量和失真测试。使用双通道型号时，工程师可对多达4个信号叠加与合并。

●可变带宽噪声：可让工程师调整内置噪声发生器的带宽，以控制信号的频率分量。

●波形排序：可让工程师将多个波形片段进行排序，生产更为复杂的波形。用户还能利用最少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形。

●伪随机二进制序列码型生成：通过传输标准PRBS码型（例如PN7和PN19），工程师无需使用脉冲发生器即可测试数字串行总线。

●可选的基带IQ播放器：可让无线通信工程师更经济地播放IQ信号，不必使用昂贵的信号发生器。IQ播放器能够调整信号，包括幅度增益、通道偏置和通道偏移，以便更精确地显示信号。