有线电视网络的光缆接续与测试

来源：中电网

“光进铜退”是有线电视网络宽带化、双向化的发展趋势, 有线电视网络改造应将光纤进一步向用户端推进, 实现高可靠、高带宽、高承载力、可管理、可运营的目标。在目前的双向网络改造中, 光纤到小区、光纤到楼甚至光纤到户都成为事实, 光纤的应用空前广泛,如何更好地发挥光纤传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点, 是值得我们关注的。光在光纤中传输会产生损耗, 这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光缆一经定购, 其光纤自身的传输损耗也基本确定, 而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关, 现介绍我县光缆接续工程的步骤与方法。

1  光纤接续图纸的设计与绘制

( 1)光纤芯数用量的选择。我县新增设光节点安排4芯光缆, 采用1根光纤传输下行信号, 1根传输上行信号, 1根传输数字信号, 加上预留的1根。同时在考虑有几个光节点在同一方向时, 为架设的方便, 随距离端的距离不同, 将最远点的光节点所用光纤包含在依次距前端相近的光缆中, 例如3个光节点在同一方向上, 每个点设定4芯光纤, 在架设光缆时, 在前端至第一个光节点间用12芯光缆, 第一个光节点至第二个光节点间用8芯光缆, 第二个光节点至第三个光节点间用4芯光缆, 这样多纤共缆节约投资。

( 2)光缆接续图纸的绘制。设计好光纤芯数用量后, 然后开始绘制光缆接续图纸, 一个完整的光缆接续路由图应该由光链路原理图、光缆熔接图、光缆路由简图、光缆接续路由图、光链路损耗表等组成。在光缆接续前, 由规划设计部门提供光缆熔接图到施工部门, 光缆熔接图示描述光缆熔接各要素, 包括光包所在位置、光缆路由、光缆条数、芯数、光缆剖面简图、光缆对接图等。光缆接续图松套管中光纤色谱按电缆色谱蓝、桔、绿、棕、灰、本、红、黑、黄、紫顺排, 常见光纤色谱还有^^^白、浅红两种, 可排在对应色前, 电缆色谱排序法在光缆工程的设计和施工中可形成一个较统一的规范, 易于记忆把握和资料整理。

2  光缆接续步骤

( 1)热缩套管应在剥覆前穿入, 严禁在端面制备后穿入。

( 2)端面的制备。光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件, 端面质量直接影响到熔接质量。光纤涂面层的剥除要掌握平、稳、快三字剥纤法。“ 平., 即持纤要平, 左手拇指和食指捏紧光纤, 使之成水平状, 所露长度约5 cm, 余纤在无名指、小拇指之间自然打弯, 以增加力度, 防止打滑。“ 稳., 即剥纤钳要握得稳。“快”,即剥纤要快, 剥纤钳应与光纤垂直, 上方向内倾斜一定角度, 然后用钳口轻轻卡住光纤, 右手随之用力, 顺光纤轴向平推出去, 整个过程要自然流畅, 一气呵成。裸纤的清洁要首先观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除, 若有残留应重剥, 如有极少量不易剥除的涂覆层, 可用棉球沾适量酒精边浸渍边逐步擦除。将棉花撕成层面平整的扇形小块, 沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜) , 折成“ V”形, 夹住已剥覆的光纤, 顺光纤轴向擦拭, 力争一次成功, 一块棉花使用2~ 3次后要及时更换, 每次要使用棉花的不同部位和层面, 这样既可提高棉花利用率, 又防止了探纤的两次污染。切割是光纤端面制备中最为关键的部分, 精密优良的切刀是基础, 严格科学的操作规范是保证。首先核对图纸资料, 了解本接续处的类型光纤的放置, 应讲究“ 前抵后掀、先进后撤”, 即手持光纤, 稍超前刻度要求平放导槽中, 后部稍向上抬起, 使光纤前半部紧抵导槽底部, 然后向后撤至要求刻度, 从而确保光纤吻合“ V.导槽并与刀刃垂直。切割时, 动作要自然、平稳、勿重、勿急, 避免断纤、斜角、毛刺、裂痕等不良端面的产生。

( 3) 光纤熔接。光纤熔接是接续工作的中心环节, 因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。熔接前根据光纤的材料和类型, 设置好最佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接“ V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象, 注意OTDR跟踪监测结果, 及时分析产生上述不良现象的原因, 采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象, 应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配, 切刀和熔接机是否被灰尘污染, 并检查电极氧化状况, 若均无问题, 则应适当提高熔接电流。

( 4)盘纤。盘纤是一门技术, 也是一门艺术。科学的盘纤方法, 可使光纤布局合理、附加损耗小、经得住时间和恶劣环境的考验, 可避免挤压造成的断纤现象。盘纤的方法: 1. 先中间后两边, 即先将热缩后的套管逐个放置于固定槽中, 然后再处理两侧余纤, 这样有利于保护光纤接点, 避免盘纤造成损害。2. 从一端开始盘纤, 即从一侧的光纤盘起, 固定热缩管, 然后再处理另一侧余纤, 这样方便、快捷, 可避免出现急弯、小圈。3.特殊情况的处理, 如个别光纤过长或过短, 可将其放在最后单独盘绕, 带有特殊光器件时, 可将其另盘处理, 若与普通光纤共盘, 应将其轻置于普通光纤之上, 两者之间加缓冲衬垫, 以防挤压造成断纤, 且特殊光器件尾纤不可太长。4.根据实际情况采用多种图形盘纤, 按余纤的长度和预留盘空间大小, 顺势自然盘绕, 切勿生拉硬拽, 应灵活地采用圆、椭圆、CC、~ 多种图形盘纤(注意R ) 4 cm ), 尽可能最大限度利用预留盘空间和有效降低因盘纤带来的附加损耗。

( 5)光缆接续质量检测。加强OTDR 的监测对确保光纤的熔接质量, 减少因盘纤带来的附加损耗和封盒可能对光纤造成的损害, 具有十分重要的意义。在整个接续过程中, 必须严格执行OTDR 4道监测程序:

1.熔接过程中对每一芯光纤进行实时跟踪监测, 检查每一个熔点的质量; 2. 每次盘纤后, 对所盘纤进行例检以确定盘纤带来的附加损耗; 3.封接续盒前, 对所有光纤进行统测, 以查明有无漏测和光纤预留盘间对光纤及接头有无挤压; 4.封盒后对所有光纤进行最后检测,以检查封盒是否对光纤有损害。经过4次检测, 详细记录光缆接续损耗测试表。

( 6)光缆接续盒的固定和余缆处理。地埋窨井横式接续盒应先在地面, 以盒体为基准切点, 将光缆盘成圈状, 再拖入井中, 靠井壁分上下左右4个方位, 用防锈扎线缚固, 勿用细铁丝吊挂。杆头立式接续盒要注重盒体的水平转向, 使出、入光缆自然无扭绞并控制光缆弯曲弧度, 具体操作方法: 1多人操作形成余缆一送一拉的派对配合, 原则上盒体和每个余缆架处一个人,严禁一人唱双簧, 必要时配备对讲机以增强联络。2先中间后两边, 即平拖盒体, 将其固定在钢线上, 再处理两边余缆, 余缆自身有扭动现象时, 提前将其沿钢线向对端顺出。在暂不需要处理余缆时, 应先将盒体固定后, 将余缆全部顺到对端杆头悬挂, 谨防二次施工时对接续盒及其内光纤的破坏。

( 7)光缆接续记录。光缆接续完工后, 及时做好各项记录, 包括顺序、芯数、色谱、接续损耗等。

3  光纤接续应注意的其他问题

( 1)熔接前开剥光缆时, 一定要把敷设光缆时牵引的光缆始端截至2 m 以上, 因为牵引接力总会对这段光纤产生不良影响。对平行钢丝式光缆, 由于拉力的关系, 其松套管有慢收缩现象, 至少半年甚至一年才会收缩到位, 这种收缩现象有时会将光纤拉断, 因此在光缆开剥后应一边拉住钢丝, 一边拉住光缆外保护层往回拉, 使其收缩系数减到最低。

( 2)光缆金属加强芯与接头盒一定要夹紧, 并将加强芯折弯。在光缆束管多的情况下, 根据熔接托盘和束管排列, 与加强芯应合理地分开, 以防光缆束管扭曲, 导致光纤被拉紧甚至被拉断。

( 3)选用熔缩管的质量一定要合格, 管内的金属钢丝应直、硬, 管不能有弯曲、变形, 与接头盒中的卡槽应配套, 在放置多根熔接头时, 卡槽应没有压力而且尚有空隙, 这是因为卡槽过紧易引起熔缩管内的光纤绷断。另外, 双手放置熔缩接头时, 用拇指和食指捏住两头, 使其中间不受外力(因为熔接头在其中间位置) ,以防熔接头折断。

( 4)在光纤根数多的情况下, 盘纤时往往长度不一样, 一定要用绝缘胶布依次将其固定好, 否则熔接余长的光纤极易弹出, 它容易被接头盒的防水胶泥压迫,导致损耗过大, 所以剥纤时尽量使光纤熔接余长一样,同时封包时检查托盘外有无光纤弹出。