无线局域网MIMO测试方案

来源： 互联网
 莱特波特公司依托WLAN测试领域丰富的行业经验，提出灵活的MIMO测试仪表配置方案。目前主流的WLAN测试仪表IQxel即可以单独使用，也可以通过简单的时钟同步和触发连接组成MIMO测试系统。IQxel160和IQxel280由于包括了两套VSA和VSG硬件资源，一台仪表就可以进行2×2MIMO测试。

MIMO(Multiple-InputMultiple-Out-put)即多输入多输出技术，可以在不增加带宽或总发射功率的情况下大幅提高系统的吞吐量和传送距离，因此在LTE、802.11ac等诸多新技术中被广泛采用。在产品端，几乎所有的企业级AP、配置WLAN的平板和智能家电都采用了MIMO天线。

IEEE在802.11n标准中引入4×4 MIMO技术，在802.11ac标准中扩展到支持最多8×8MIMO天线。在802.11ac标准中高速数据速率(理论最高速率6.93Gbps)不仅通过更宽的信号带宽(80MHz/160MHz)、更高阶的调制方式(256QAM)实现，而且通过更多的MIMO天线以及波束成型、多用户MIMO(MU-MIMO)等先进的天线技术实现。

更高的信道利用率是要付出代价的，MIMO系统除了增加天线、收发器、数字信号处理器等硬件成本和设计复杂度外，还带来了系统性能验证的挑战。MIMO性能实现的基本要求是各个通路之间信号不相关，有良好的隔离度，以及多路信号在基带和射频都有严格的时钟同步。这些要求都只有在MIMO系统实际的工作状态下，同时观察所有的天线通路才可以验证。单路轮流发射、外置功分器或开关都无法验证系统实际的射频性能。因为需要多套矢量信号分析仪(VSA)同时分析信号，以及多套矢量信号源(VSG)同时发射信号，MIMO测试的复杂度和成本都比单收单发(SISO)系统显著高。PXI系列仪表常常通过增加机箱板卡实现，但这样带来的问题除了维护复杂外，一套MIMO测试系统也无法灵活的拆分使用。对于很多研发客户，常常需要灵活配置测试资源，将所有测试资源集中到一套不可拆分的硬件系统里显然不利于实际使用。

莱特波特公司依托WLAN测试领域丰富的行业经验，提出灵活的MIMO测试仪表配置方案。目前主流的WLAN测试仪表IQxel即可以单独使用，也可以通过简单的时钟同步和触发连接组成MIMO测试系统。IQxel160和IQxel280由于包括了两套VSA和VSG硬件资源，一台仪表就可以进行2×2MIMO测试。IQxel系列仪表的配置如下表所示：

[image: image1.jpg]B IQxel- | 1Qxel80-| IQxel160-| IQxel280-
AR ik 60MHz-| 120MHz:| 240MHz-| 120MHz-
802.11a/b/g/n/p: Je Je Je Je
11ac(80MHz)- 3 i s 7s
11ac(80+80, 160MHz)- o o Jeo o

2X2 MIMO(80MHz)-

Ve

QA o0





注：IQxel可以选件支持蓝牙1.0~4.0，Zigbee，DECT测试

下面分别介绍莱特波特多仪表和单仪表的MIMO测试方案。

多台IQxel的MIMO测试方案。

在测试N×N MIMO信号时，只需要将N台IQxel组合在一起就可以执行MIMO信号的Tx和Rx测试。其中一台IQxel配置MIMO分析选件作为主单元，输出时钟同步和触发信号。IQxel仪表本身可以提供精确的时钟同步和触发信号，因此不需要外置的同步时钟。系统配置如图所示：

[image: image2.jpg]802.11 MIMO 4x4

802.11 MIMO 3x3

802.11 MIMO 2X2

802.11 SISO





图1：IQxel仪表组成的灵活的MIMO测试方案

