- 静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施

来源：互联网

静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。

出现的问题如下：

①被测设备通讯暂时性异常中断。

②显示器闪道、闪屏、黑屏。

③被测试设备故障，如死机需要人工重启等。

④被测设备误动作，如内部继电器误动作等。

⑤被测设备指示灯闪亮。

处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下：

①板卡面板之间安装导电压簧，保证设备外壳导电一致性。

②设备外壳可靠接地，重新布置地线，设备地线就近接机柜。

③工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。

④调试端口安装防护罩，一般调试端口没有进行防护，避免进行测试，建议设计时调试端口不引出板外。

⑤测试设备如果受影响，如交换机等，一方面可以选择工业级的交换机，另一方面将其可以安装在机柜后部，避免进行试验。

⑥面板指示灯应隔离。

⑦机柜如安装显示器，静电试验时，显示器易出现闪道、闪屏、黑屏现象，不能满足A级要求，需要将显示器后移，直接放置在托盘上。