- 详解无线监控的微波传输方式

来源：微波射频网

微波无线监控可分为模拟微波及数字微波两种方式。

1、模拟微波

此种方式传输就是将视频信号直接调制在微波的通道上，通过天线发射出去，监控中心通过天线接收微波信号，再通过微波接收机解调出原来的视频信号。据携远天成石朝兆介绍，此种监控方式没有压缩损耗，几乎不会产生延时，因此可以保证视频质量，但其只适合点对点单路传输，不适合规模部署，此外因没有调制校准过程，抗干扰性差，在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。而模拟微波的频率越低，波长越长，绕射能力强，但极易干扰其它通信，因此在上世纪90年代此种方式较多使用，目前几乎很少使用。

2、数字微波

数字微波即是先将视频信号编码压缩，通过数字微波信道调制，再利用天线发射出去;接收端则相反，由天线接收信号，随后微波解扩及视频解压缩，最后还原为模拟的视频信号传输出去，此种方式也是目前国内市场较多使用的。数字微波的伸缩性大，通信容量最少可用十几个频道，且建构相对较易，通信效率较高，运用灵活。数字微波有模拟微波不可比的优点，如监控点比较多、需要加中继的情况多、情况复杂且干扰源多的场合。
归纳一下，数字微波容量大、抗干扰能力强、保密性好，同样的发射功率传输距离更远，受地形或障碍物影响较小，接口丰富，扩展能力强等等。反之，模拟微波就没有这些优点了，只是造价便宜一点。

模拟微波传输就是把视频信号直接调制在微波的信道上(微波发射机，HD-630)，通过天线(HD-1300LXB)发射出去，监控中心通过天线接收微波信号，然后再通过微波接收机(RECORD8200)解调出原来的视频信号。如果需要控制云台镜头，就在监控中心加相应的指令控制发射机(HD-2050)，监控前端配置相应的指令接收机(HD-2060)，这种监控方式图像非常清晰，没有延时，没有压缩损耗，造价便宜，施工安装调试简单，适合一般监控点不是很多，需要中继也不多的情况下使用。

数字微波传输就是先把视频编码压缩(HD-6001D)，然后通过数字微波(HD-9500)信道调制，再通过天线发射出去，接收端则相反，天线接收信号，微波解扩，视频解压缩，最后还原模拟的视频信号，也可微波解扩后通过电脑安装相应的解码软件，用电脑软解压视频，而且电脑还支持录像，回放，管理，云镜控制，报警控制等功能；这种监控方式图像有720*576和352*288的分辨率选择，前者造价更高，视频有0.2-0.8秒左右的延时，造价根据实际情况差别很大，但也有一些模拟微波不可比的优点，如监控点比较多，环境比较复杂，需要加中继的情况多，监控点比较集中它可集中传输多路视频，抗干扰能力比模拟的要好一点，等等...优点，适合监控点比较多，需要中继也多的情况下使用。

模拟微波传输和数字微波传输，各有千秋，主要看你的实际工程需要！