- 独有集成功能将优化32Gb/s接收机高速数据BER测试

来源：EEFOCUS

是德科技公司日前扩展了旗下的M8000系列比特误码率测试解决方案：新增32-Gb/s BERT前端和集成功能，可以支持更高数据速率的测试。全新集成功能可以优化研发测试，帮助测试工程师表征下一代数据中心和长距离通信应用的器件与系统。

M8062A 32-Gb/s模块将为J-BERT M8020A高性能BERT添加数据速率高达32.4 Gb/s的通用信号发生器与分析仪。

以往，工程师必须整合多台仪器才能构建32Gb/s多通道器件和系统表征解决方案，但无法确保测量可重复性以及测试设置和重新设置效率。J-BERT提供全面的集成功能，例如符码间干扰（ISI）生成、时钟数据恢复和接收机均衡等，可以显著优化器件表征和一致性测试，并大幅简化测试设置。

随着数据速率进一步升高（例如达到100G），通道损耗大幅增加，抑制损耗影响的技术更为复杂。接收机均衡包括CTLE（连续时间线性均衡），也可能包括DFE（决策反馈均衡），这无疑会增加接收机设计的复杂程度。验证此类设计需要广泛的通道损耗测试。集成ISI产生功能可以帮助工程师在不同通道损耗条件下测试接收机，无需手动重新配置外部ISI通道电路板电缆，能够提升测量可靠性和可复验性，并提高效率。

接收机均衡功能可以“打开”被测器件至BERT误码分析仪的环回信号闭合眼图，从而改善高速数据的测量精度和可重复性。要精确测量比特误码率，误码分析仪内置采样器要求眼图必须充分打开。如果数据速率较高，误码分析仪的高灵敏度将无法应对闭合眼图问题，可能导致与测试通道同样的信号受损状况。如果缺乏恰当的均衡，比特误码率测量结果可能包含分析仪自身产生的误差，导致无法验证被测器件真实的误码率性能。

M8062A 32-Gb/s模块提供以下适合高数据速率测试的独特集成功能：

- 集成可调ISI，可以帮助工程师仿真通道损耗剧烈变化的条件下快速执行测试，无需移动电缆

- 集成接收机均衡，能够打开环回通道眼图，确保精确的BER测量

- 集成8分接去加重，支持工程师仿真发射机运行并去嵌入测试设置

是德科技副总裁兼数字与光测试事业部总经理Jürgen Beck表示：“M8000系列比特误码率测试仪高达32Gb/s的功能扩展体现了M8000持续丰富集成功能并提升精度的测试理念，非常适合高速数据中心应用。通常，完成一次 BER测试需要多次调整测试设置。而M8000误码率测试仪新的集成功能支持工程师在无需调整测试配置或电缆的情况下更改测试设置。”

借助M8070A系统软件的集成用户界面，或支持测试自动化的远程编程命令，工程师能够控制M8000 BER测试解决方案的仿真通道损耗、集成CDR和分析仪均衡功能。