- 凌力尔特推出超宽带高线性度混频器LTC5510

- 来源:互联网

凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出一款具有可扩展至6GHz 之非常宽频率范围的高性能混频器LTC5510。该器件在30MHz 至6GHz 的频率范围内提供了一个连续的50Ω 匹配输入，同时还提供了出色的线性度和增益平坦度。

这些特性使得应用能在一个较宽的频率范围内工作，并不需要针对不同的频段进行输入的再匹配，从而降低了成本并简化了设计。此外，LTC5510 的输出能达到4.5GHz，并允许将此器件用作一个上变频或下变频混频器，因而使其拥有了高度的通用性。在2GHz 频率下，该混频器具有27.8dBm OIP3 (用作上变频器时) 和24.9dBm IIP3 (用作下变频器时) 的卓越线性性能。而且，其1.1dB 的转换增益和11.6dB 的噪声指数可产生出众的动态范围性能，适用于坚固型无线电设备。

LTC5510 采用了一个有源混频器内核和一个片内LO 缓冲器。其LO 输入仅需0dBm 的驱动电平。此外，这款器件还具备绝佳的输入和输出隔离性能。例如：在下变频混频器应用中，至RF 输入的LO 信号泄漏仅为-70dBm。这种低水平的泄漏可最大限度地减少或者免除外部滤波器。同样，对于上变频混频器应用，此器件的LO 至RF 输出泄漏为-35dBm，优于其他混频器10dB 至30dB，特别是与具有非常高LO 泄漏的无源混频器相比时。因此，常常可以放宽对于昂贵SAW 滤波器的要求，否则对于控制至天线的不良LO 泄漏(其为产生过多带外辐射的一个主要原因) 而言，SAW 滤波器将是必不可少的。相关的成本节省会十分显著。

LTC5510 的扩展频率能力可简化众多的应用，例如：有可能穿越多个频段的蜂窝基站、无线直放站和微波回程。而且，该器件的独特功能和性能还非常适合其他的应用，包括VHF/UHF 频段无线电、广播和白频段无线电、军用通信、电缆系统、RF 和无线测试设备、公共安全无线电、雷达接收机、卫星通信和无线专业传声器接收机。

LTC5510 极少的外部组件及其16 引脚、4mm x 4mm QFN 封装可形成高度紧凑的解决方案占板面积。LTC5510 工作时的外壳温度规格在 -40°C 至105°C，以支持扩展工作温度环境。该器件专为单5V 工作电源而优化。不过，它也可以采用一个3.3V 电源来供电。电源电流为105mA。此外，这个混频器还可以利用一个使能控制引脚方便地关断。当停用时，该IC 吸收的最大待机电流为2.5mA。这款器件可在600ns 的时间里接通和关断，因而支持突发模式型无线电。LTC5510 千片批购价为每片4.90 美元。现已可提供样品及量产。

性能概要

工作频率：1MHz 至6GHz

IF 频率范围：1MHz 至4.5GHz

输出IP3：26dBm

转换增益：1.1dB

噪声指数(NF)：11.6dB

采用5dBm 隔离时的NF ：20.3dB

关于凌力尔特公司

凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 是S&P 500 指数的成员，在过往的30 多年，一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁，应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口IC、μModule 子系统、以及无线传感器网络产品。