有助于产品测试的八端口矢量网络分析仪

来源： 中国仪表网

多端口和平衡器件数量的上升使RF/微波测试变得复杂。因为对平衡(微分)器件和多端口设备进行测试需要多个测试通道，传统的四端口矢量分析仪(VNA)要花双倍于八端口矢量网络分析仪的时间才能完成对这些器件的测试。

一个提高测试速度的方法是增加的测试通道，这也是ZVT8的设计指导思想。ZVT8为Rohde&Schwarz提供的业内第一代八端口矢量分析仪VNA，其频率范围为300kHz～8GHz。

ZVT8八个端口中的每一个端口都具有独立的反射计(VSWR桥、测量接收器和参考接收器)，且每个反射计都有独立的发生器。因所有的接收器都能从不同的测量通道同时获取、处理并传输数据，这样ZVT8就可对具有多端口(甚至几个多端口)的设备或平衡器件进行测试，且无需重新连接。

基本的ZVT8(见图)有两个端口。其八个端口中的其它端口和相应的发生器/接收器则在需要时进行添加。ZVT8整个频率范围内的动态范围大于120dB，电平扫频范围为-40～+13dBm。跟踪噪声通常低于0.01dB，可在不超过8ms的时间内获取201个测试点。ZVT8的常规性能可见附表。

ZVT8操作简单(即使在测试多个参数时亦是如此)，基于WindowsXP嵌入式操作系统，配置有用于连接网络的IEEE-488和10/100BaseTEthernet接口。通过使用外部显示器、键盘、鼠标完成本地操作。其屏幕内容可用bmp、png、jpg或emf文件格式保存，测试结果可加载至多种文字处理软件或以电子表格的形式处理。跟踪数据可用Touchstone(*.snp)、ASCII(*.csv)或Matlab(*.dat)文件格式进行保存。

ZVT8可用一条指令实现对某个设备所有通道的测量，这样就大降低了多端口测量的扫描次数并提高了测试速度。ZVT8还消除了测试端口和测量接收器间的衰减，此类衰减在采用基于转换基质多端口系统的多端口分析仪中很常见。ZVT8的接收器采用基础混合(fundamentalmixing)技术，该技术目前被用于该公司所有的矢量分析仪，大大提高了动态范围并降低了跟踪噪声。

每对反射计配备隔离发生器的多发生器技术允许将测试端口按组(但同时又彼此独立地)同时完成测量。这样，ZVT8可并行测试多个器件或一个器件的多个通道。不同设备的测试程序可存储在硬盘，并同时下载至RAM。在本地操作中，鼠标用于选择不同的设置窗口，并且用户接口非常简单、直接。通过远程控制可在10ms内改变测试程序。而大部分矢量分析仪完成这一转变至少需要1s。

ZVT8最多可支持100个通道，每个通道有100个trace。通过连续处理不同的通道，ZVT8可描绘出各个通道的被测试设备在不同条件下的特性。

ZVT8可任意地配置以直接访问所有反射计的发生器和接收器，将接收器和发生器的信号通道通过SMA连接器直接到前面板。这样就旁路了VSWR桥(和相应的损耗)，从而可在更高的输出电压等级和更高的敏感度下进行测量。并且高阻断器件可在高达140dB(IF频宽为10Hz)的动态范围下完成测量。

因ZVT8的每个测试端口配备有专用的参考接收器，除标准TOSM双端口校准之外还可采用一系列校准技术完成对ZVT8的校准。TOM、TRM、TRL也可像多端口技术一样应用良好。ZVT8还支持所有端口的网络/测试固定嵌入和反嵌入。