- 是德科技发布带宽增强型 InfiniiMax III+ 探头和附件

来源：21ic

21ic讯 是德科技公司日前发布适合通用高速差分总线探测的带宽增强型 N7000A InfiniiMax III+ 差分探头，同时推出能够为非接地信号提供超低噪声电压端接的有源端接适配器以及支持快速和可靠测量的 InfiniiMax I/II 探头 QuickTip 附件。

InfiniiMax III+ 探头全面兼容 InfiniiMax III 探头，包括广泛的焊接探头、点测探头、ZIF(零插拔力)探针、2.92-mm/3.5-mm/SMA 探头和 QuickTip 探头，能够凭借革命性的领先性能、精度和易用性辅助 Infiniium V 系列示波器测量。

是德科技旗下 InfiniiMax III+ 探头采用 InfiniiMode 技术，能够大幅扩展探头测量功能和可用性，进而支持差分信号分量的全面测量。只需单一连接，工程师即可设置 InfiniiMax III+ 测量差分信号、单端 A 或 B 信号以及差分信号的共模分量。

与 InfiniiMax III 技术一样，探头放大器存储了所有 InfiniiMax III+ 探头放大器的独特 S 参数，并且能够与不同探头的 S 参数结合使用，从而进一步提升探头幅度和相位响应平坦度并提高精度。

目前，大多数示波器使用 50 Ω 接地输入端接，但 HDMI 2.0、DisplayPort 和 MIPI M-PHY Gear 3/4 等部分通信系统标准要求应用 50 Ω 电压端接而非接地端接。Keysight N7010A 有源端接适配器属于 30 GHz 单端适配器，具有用户可调通用端接电压(VTERM)和卓越的噪声性能。示波器可以内部控制并保持端接电压在 -4.0 V 至 +4.0 V 范围内。适配器采用低衰减比设置(1.16:1)，能够实现极低的本底噪声。

焊接探头是常用的高速信号探测产品，但无法移动，因此可能并非理想的目标电路板多点测试解决方案。N2851A QuickTip适用于 InfiniiMax I/II，是业界唯一能够为多点高速测试提供快速连接/断开连接功能的探头。QuickTip 设计采用三个小型镀金磁体作为探针镀金钢钮的实际触点。工程师可以在被测器件上安装多个 N2849A 探针，以便快速且可靠地测量多个探测点。

是德科技副总裁兼示波器和协议事业部总经理 Dave Cipriani 表示：“是德科技坚持多领域前沿创新以帮助客户开启测量新视野的信念。单纯的技术指标改善无法提供真正的帮助，因此是德科技推出了一系列具有新增功能且易用性显著改进的示波器和探测解决方案。”