模块化仪器

模块化仪器是插拔式的计算机板卡，功能类似于传统的台式仪器，可以和PC机高度集成，使模块化仪器比台式仪器具有更强的适应性和优越性。模块化仪器系统的复杂度较大，常用于混合信号测试。

模块化仪器的种类繁多，如数字信号发生器/分析器、任意信号发生器、数字万用表、数字示波器、射频(RF)信号发生器、射频(RF)信号分析仪、开关阵列、动态信号采集卡等。模块化仪器较台式仪器优势是：拥有紧凑的结构、同步的功能、更快的传输速率，并具有良好的软件系统集成功能。使用模块化仪器，易于硬件的重复使用、标准化及信息共享。使用模块化仪器，可以选择编写程序来实现自动化测量，也可以像传统仪器一样实现即时测量；可以利用自带软件模拟仪器的测试面板，以采集信号来判断信号或元件的特性而不需要编程。

模块化仪器有VXI、PXI、CPCI、LXI等多种总线形式。VXI和PXI则是卡箱式模块化的仪器，VXI的产品体系构建最早，目前国内种类也比较全；基于PXI的模块化仪器系统，由于其模块体积小，在各种工业军工测试中广泛应用； LXI是以LAN为通信主干的测试模块化仪器体系结构， LXI以信息传输速度优于上面其他几种总线形式，设备可以独立使用等优势，得到快速应用和发展。

（提供测试系统单位：中国电子科技集团41所）