
电科思仪推出高达140GHz波导系列开关
来源： 电科思仪

波导开关是一种采用机械隔离并通过转子相对定子转动实现高频信道切换的微波开关。该类开关具有工作频率高、损耗小、功率容量大等特点，因此，可广泛应用于通信、导航、遥测遥控等相关领域，已成为当今世界高频电子设备中重要的元器件之一。

中电科思仪科技股份有限公司（电科思仪），一直致力于小型化、宽频带、低插损、高隔离波导开关的研发，产品可无缝隙覆盖7.05GHz~140GHz。主要产品包括7.05GHz~10GHz、8.2GHz~12.4GHz、10GHz~15GHz、12.4GHz~18GHz、18GHz~26.5GHz、22GHz~33GHz、26.5GHz~40GHz、33GHz~50GHz、40GHz~60GHz、60GHz~90GHz、75GHz~110GHz、90GHz~140GHz。目前公司有两个系列波导开关，手电一体化波导开关和电控波导开关。

[image: image1.jpg]



手电一体化波导开关

手电一体化波导开关产品，可电动控制和手动控制。电动控制时，通过直接加电，来实现两种工作状态的切换（双刀双掷）；手动操作时，取下白色透明外罩，旋转电机，实现两种工作状态的切换。不同状态对应不同指示电路导通，从而实现反馈指示作用。

以下是目前推出典型产品的指标：

[image: image2.jpg]FEREE | SEELL | RATE [GES i el
(Max ms) | (Max) (dB Max) | (dB Max) | (g Max) | F#ak
60 1.1 0.1 60 780 BJ84
50 L1 | 01 60 585 | BJI20
50 L1 0.1 60 565 | BJ140
50 L1 | 01 60 470 | BJ220
50 L1 | 0.15 60 460 | BJ260
50 L15 | 0.15 55 435 | BJ320





[image: image3.jpg]



电控波导开关

电控波导开关产品，为纯电控开关，通过直接加电，来实现两种工作状态的切换（双刀双掷）。不同状态对应不同指示电路导通，从而实现反馈指示作用。与手电一体化开关相比，该类型同频段开关体积缩小30%~40%，重量减轻30%~55%，既可解决用户整机空间不充裕问题，又大大减轻了重量。对，你没有看错，从体积到重量都大幅下降！

以下是目前推出典型产品的指标：

[image: image4.jpg]ARG | MR | SRR | EAREE | BEE & o
(GHz) (Maxms) | (Max) | (dB Max) | (dB Max) | (g Max) iz
7.05~10 60 Lol 0.1 60 535 B84
8.2~12.4 50 1.1 0.1 60 465 BJ100
10~15 50 1.1 0.1 60 345 BJ120
12.4~18 50 Ll 0.1 60 250 BJ140
50 L 0.1 60 235 BJ220
50 Ll 0.15 60 230 BJ260
50 1.15 0.15 55 230 BJ320
50 | 115 | 0.2 50 225 BJ400 |
50 1.2 0.3 50 215 BJ500
50 1.2 0.4 50 205 BJ740
50 12 0.4 50 200 BJ900
50 1.2 0.4 50 200 BJ1200





电科思仪具备波导开关产品的核心技术，可提供系列化的产品，还提供全面专业的技术支持与产品服务，并根据不同需求接受产品定制。


