一台高端仪器仅一个选件近100万，它揭开了中国高端电子测量的隐秘战场

来源：测海听涛

最近深圳大学的一则采购公告，在电子测试测量圈子里悄悄刷了屏。

深圳大学，花276.96万元，采购了一台“超低抖动相位噪声分析仪”。

中标方设备品牌是德国的Rohde & Schwarz（罗德与施瓦茨），型号FSWP50。

276万，一台仪器。其中的一个选件就近100万元。

很多人可能会问：什么仪器这么贵？它到底是干什么的？为什么深圳大学非要买它？而且，为什么又是进口的？

今天，我们就来扒一扒这台仪器背后的故事，以及它折射出的中国高端电子测量产业的隐秘战场。

一、276万买的是什么？

先看这份公告的核心信息。

这台“超低抖动相位噪声分析仪”，型号是R&S FSWP50。看清楚了，是FSWP50，不是FSWP8，也不是FSWP26。这个“50”代表什么？代表它的频率测量范围可以覆盖到50GHz。

50GHz是什么概念？我们常用的5G通信频段，主要在3.5GHz、4.9GHz左右。毫米波雷达、卫星通信、高端仪表内部的本振频率，才会跑到30GHz、40GHz甚至更高。能测到50GHz，意味着这台设备可以覆盖目前绝大部分民用和军用高端射频应用的需求。

再看它的核心性能指标：

1GHz频率下，10kHz频偏的相位噪声灵敏度：≤-165dBc/Hz（单次互相关）

10GHz频率下，10kHz频偏的相位噪声灵敏度：≤-151dBc/Hz

50GHz频率下，10kHz频偏的相位噪声灵敏度：≤-137dBc/Hz

最大互相关次数：≥10000次

单次互相关测量时间（1kHz~100MHz频偏）：＜0.02秒

这些数字意味着什么？意味着它可以测量到极其微弱的相位噪声——那些在频率源、时钟源、锁相环（PLL）中随机抖动的微小相位波动。对于卫星导航定位、高精度雷达、高端通信芯片的设计和验证来说，相位噪声是决定系统性能的关键指标。

采购文件里还列出了详细的配置清单：

频谱分析选件（FSWP-B1）：24.05万

频率扩展功能选件（FSWP-B21）：13.02万

互相关功能选件（FSWP-B61）：93.91万

前置放大器选件（FSWP-BB24）：15.6万

自动校准软件、信号测试软件、功率分配器、射频线缆……

这台设备之所以贵，不只是因为它的硬件性能强悍，更因为它的选件配置非常齐全。尤其是那个93.91万的B61互相关功能选件，这是实现超低相位噪声测量的核心技术。通过互相关技术，它可以抵消仪器内部的噪声，把被测器件（DUT）的真实相噪从本底噪声中提取出来。

简单说，这台设备是频率源测试领域的“天花板”级工具。

二、相噪测试：射频工程师的“噩梦”

为什么深圳大学要花这么多钱买一台相噪分析仪？

因为相位噪声测试，是射频工程师最头疼的事情之一。

想象一下，你设计了一个高频振荡器，用于卫星通信的下变频混频。如果它的相位噪声太大，接收到的信号就会“抖”，导致误码率上升、通信质量下降。在高精度定位系统中，相位噪声会直接转化为时间抖动，影响定位精度。

在多载波通信系统（比如4G/5G的OFDM）中，相位噪声还会导致子载波间的干扰，严重时整个系统都会崩溃。

相位噪声是衡量频率源“纯净度”的核心指标。而测试这个指标，需要极其精密的仪器。

这台R&S FSWP50的参数有多恐怖？我们来看下它的详细的技术要求：

最小相噪频偏：

≤0.2 mHz（毫赫兹）——相当于要测出离载波中心频率0.0002Hz处的噪声能量。

100MHz频率下，10MHz频偏的相噪灵敏度：

≤-174dBc/Hz（单次互相关）——这个数值已经逼近物理极限（热噪声基底）。

支持艾伦方差测试，

测量时间范围覆盖100纳秒到9万秒——从纳秒级的瞬态抖动，到一天以上的长期稳定度，都能覆盖。

具备VCO器件特性表征功能，

可以为压控振荡器提供稳定的供电和调谐电压源，测试频率、输出功率、供电电流、调谐灵敏度、相位噪声等参数——相当于把VCO的“全身检查”都包了。

瞬态分析功能，

宽带模式瞬态分析带宽≥8GHz——可以捕捉频率在纳秒级的跳变过程。

这些指标，随便拿出一条，都是对设备硬件设计、算法能力、校准精度的极致考验。

三、为什么又是进口？

再看中标的是德国制造商ROHDE & SCHWARZ。

罗德与施瓦茨，德国老牌电子测量巨头，成立于1933年，至今已有90多年历史。它的高端仪器，尤其是相位噪声分析仪、信号源分析仪，在全球范围内都是标杆级别的存在。

深圳大学的这笔采购，折射出中国高端电子测量产业的现实困境：

在超高端测试仪器领域，国产厂商还很难和国外巨头正面竞争。

不是国产厂商不努力，而是这个行业的技术壁垒太高了。相位噪声分析仪涉及超低噪声电路设计、高稳定度参考源、精密信号处理算法、复杂校准系统……每一个环节都需要几十年的技术积累。

国产厂商如中电科思仪（Ceyear）也在发力，推出了信号源分析仪、相位噪声测试系统等产品。比如思仪的4141H系列，在某些频段和指标上已经达到国际先进水平。但要覆盖到50GHz，做到-174dBc/Hz的相噪灵敏度，还需要时间。

采购文件里还列出了一个非常有意思的要求：自动化调测软件与微波信号源、功率计、功分器等配合，具备相噪分析整机及核心部件射频参数的自动调测功能。

这意味着，深圳大学不仅要买一台仪器，还要搭建一套完整的自动化测试系统。这套系统要能自动识别仪器型号、自动选择测试项目、自动补偿测量误差、自动生成测试报告……甚至要具备电子签章功能，出具正式报告。

这已经不仅仅是买设备，而是在构建一个高水平的射频测试平台。

四、国产替代的曙光在哪里？

文章写到这里，可能会让人觉得有点悲观。

但我反而觉得，这正是中国高端制造业的机会。

276万一台的进口设备，说明这个市场足够高端、足够有价值。只要能在这个领域站稳脚跟，利润空间是巨大的。

国产厂商的突破口在哪里？

第一，中端市场站稳脚跟。

并不是所有用户都需要50GHz、-174dBc/Hz的极致性能。很多民用通信测试、工业级产品研发，对相噪测试的需求没那么苛刻。国产仪器如果能在这个层面做到“够用且便宜”，就能积累客户、积累数据、积累口碑。

第二，核心部件自主研发。

相位噪声分析仪的核心，是超低噪声的本振源、高线性度的混频器、高精度的ADC/DAC。这些核心部件，如果能实现自主可控，整机的性能就有了基础。

第三，软件生态补短板。

采购文件里专门列出了“自动化调测软件”“校准软件”等要求，说明用户需要的不仅仅是一台硬件，而是一整套解决方案。国产厂商在软件易用性、系统集成度上，完全可以做出差异化优势。

第四，长期技术积累。

高端仪器不是靠“弯道超车”就能做出来的，需要几十年的持续投入。中电科思仪、深圳万里眼等厂商，近年来在高端示波器、频谱分析仪等领域不断突破，说明这条路是走得通的。

五、结语

深圳大学的这笔采购，是一个缩影。

它说明中国的高校和科研机构，正在向高端射频领域深入探索。卫星导航、毫米波通信、高精度测量……这些领域的发展，离不开高精度的测试仪器。

它也说明，在超高端测试仪器领域，我们和世界顶级水平还有差距。这个差距，不是靠几篇论文、几次技术攻关就能抹平的，需要整个产业链的长期协同努力。

但它更说明，这个差距是可以追赶的。70年前，我们也造不出汽车、造不出飞机、造不出原子弹。今天，我们有全世界最完整的工业体系，有全球最大的工程师队伍，有持续增长的研发投入。

国产高端仪器，需要时间，需要耐心，需要更多像深圳大学这样“懂行”的用户，也需要更多像中电科思仪、深圳万里眼这样“沉得住气”的厂商。

下一次，当我们看到深圳大学又采购了一台国产相位噪声分析仪的时候，那才是真正的胜利。

那一天，不会太远。