迅芯微连发四款测试仪器AD/DA芯片，国产高端示波器/AWG/SDR/无线测试仪要迎来井喷？

来源：onetest仪器资源库

2026 年 2 月 28 日，国内高速信号链领军企业迅芯微电子重磅官宣，四款专为测试测量领域打造的 AD/DA 芯片同步发布，从超高速模数转换到宽带数模生成，从双通道高精度采集到多通道工业级测量，形成全场景产品矩阵，精准覆盖仪器仪表、通信、工业等核心赛道。

本次迅芯微 “四箭齐发”，直击高速示波器、任意波形发生器（AWG）、软件定义无线电（SDR）、无线测试仪器/平台 四大核心品类的 “卡脖子” 痛点，也让行业发出追问：国产测试测量仪器的核心瓶颈被打破，高速示波器 / AWG/SDR/无线综测仪等高速/大带宽仪器，真的要迎来国产化井喷？

四款新品全拆解：精准命中示波器 / AWG/SDR /无线测试平台核心技术瓶颈

测试测量仪器的性能天花板，始终由 AD/DA 这颗 “模拟芯” 决定。长期以来，10GSa/s 以上高速 ADC、超宽带 DAC 核心市场被海外巨头垄断，直接制约了国产高速示波器、AWG、SDR 、无线测试平台等高端仪器的性能突破与规模化落地。

本次迅芯微发布的四款新品，绝非简单的参数堆叠，而是完全围绕测试测量场景正向研发，每一款都精准对应核心仪器品类的核心需求，为国产仪器厂商提供了全自主的核心器件解决方案。

1. AAD08S064G 超高速模数转换器：高端示波器的 “中国芯” 底座

作为本次发布的旗舰级产品，AAD08S064G 直指超高速信号采集这一行业制高点，也是国产高端实时示波器突破性能天花板的核心支撑。核心性能突破：

芯片实现最高 56Gsps 采样率、 超大带宽20GHz，有效位数 ENOB@1GHz 达 6.3bit，无杂散动态范围 SFDR@1GHz 达 49dBc，同时将误码率控制在＜1e-16 的极致水平，完美匹配高速信号采集的精度与可靠性需求；

工程化优势显著：支持多片同步功能，且与前代 AAD08S040G 引脚兼容，可实现仪器厂商的快速升级迭代，大幅降低研发周期与改造成本；

功耗与封装优化：50Gsps 采样率下功耗仅 2.9W，采用 13mm*13mm BGA225 封装，完美适配高速示波器、光通信测试、高速采集卡等高端设备的小型化设计需求。

这款产品的落地，延续了迅芯微在超高速 ADC 领域的技术优势 —— 此前其参与的 “200GSa/s 超高速实时示波器核心技术及应用” 项目，已斩获中国仪器仪表学会科学技术奖技术发明一等奖，打破了国外高端示波器及核心 ADC 芯片的长期垄断。

应用领域

超高速实时示波器

光通信

高速采集卡

2. AAD12D3000 双通道模数转换器：中高端仪器的通用型核心

如果说超高速 ADC 决定了仪器的性能上限，那么高速高精度 ADC 则决定了中高端仪器的市场竞争力。AAD12D3000 正是一款兼顾速度、精度与灵活性的标杆级产品，直击高性能示波器、通信测试仪的核心需求。

精度与速度双优

12Bit 分辨率，单通道模式下最高 6Gsps 采样率，双通道模式下 3.2Gsps 采样率，输入带宽单通道达 5GHz、双通道超 7GHz，在 2.4GHz 输入频率下仍可实现 50.4dB SNR 与 58.5dBc SFDR，完全覆盖射频信号测试、宽带信号采集的核心需求；

高灵活性与同步能力

支持单通道 / 双通道输入模式可配置，内置确定性延迟与多芯片同步功能，完美解决多通道测试系统的相位一致性难题，是通信测试仪、软件定义无线电、多通道采集系统的理想选择；

高可靠性设计

误码率＜1e-15，DNL/INL 仅 ±0.4/±4 LSB，采用 10mm*10mm BGA144 封装，4.4W 功耗适配便携式仪器设计，输入量程 0.68~1.66Vpp 可配置，适配不同场景的信号输入需求。

应用领域

高性能示波器

无线通信测试仪

软件定义无线电

3. ADA08S040G 超高速数模转换器：补齐国产宽带 AWG 的核心短板

测试测量系统的完整信号链，既需要高精度的 ADC 完成信号采集，也需要高性能的 DAC 实现信号生成。任意波形发生器（AWG）、无线通信测试仪的输出带宽与精度，核心由 DAC 芯片决定，而本次发布的 ADA08S040G 超高速 DAC，正是补齐了国产宽带信号发生设备的核心短板。

超宽带与双精度模式

支持 40Gsps 最高采样率，可切换 8bit (NRZ)/12bit (NRZ/RF) 双精度模式，-3dB 输出带宽超 15GHz，5GHz 输出频率下 SFDR 达 40dBc，可生成宽带、高频的高精度任意波形；

低延迟定制化设计

基于自定义数据传输协议实现低延迟传输，16 路高速接口通道，适配实时信号生成场景的低时延需求，完美匹配宽带任意波形发生器（AWG）、无线通信测试仪、宽带无线通信系统的核心需求；

功耗与封装优化

典型功耗仅 3.0W，采用 17mm*17mm BGA256 封装，为设备小型化、集成化设计预留充足空间。

应用于任意波形发生器AWG、无线通信测试仪发射部分；未来，国产高带宽任意波形发生器将如雨后春笋般涌现。

4. AAD16E350K 八通道模数转换器：工业与电力测试的刚需级方案

除了核心的高端射频与宽带测试场景，本次发布的 AAD16E350K 八通道同步 ADC，专为工业现场、电力系统的严苛环境设计，进一步拓宽了国产 AD/DA 芯片的应用边界，也为多通道数据采集系统、工业测试仪器提供了自主可控的解决方案。

多通道同步与高精度

8 通道同步采样，单通道最高 350Ksps 采样率，16Bit 高分辨率，10V 输入范围下 SNDR 达 88.1dB、SFDR 达 101dB，完美满足多相电力监控、多通道数据采集系统的精度需求；

强抗干扰与高可靠性

支持 ±12.5V、±10V、±5V 宽范围双极性模拟输入，1MΩ 高模拟输入阻抗，内置输入钳位保护功能，可抵御工业现场的电压冲击与强电磁干扰；

高适配性设计

采用 LQFP64 封装，硬件设计简单，可直接适配电力线路监控和保护、多相电机控制、工业多通道数据采集系统等场景，大幅降低工业仪器的研发门槛。行业深层价值：不止于参数突破，更是国产测试测量产业链的关键一跃

onetest深度观察：核心器件破局，能否撬动高速示波器 / AWG/SDR/无线综合测试仪 的国产化井喷？

回到标题的核心追问：迅芯微本次四款新品齐发，真的能让国产高速示波器、AWG、SDR 市场迎来井喷？在 onetest仪器资源库看来，答案是肯定的 ， 但这场井喷，从来不是单一产品突破带来的偶然，而是国产产业链从 “单点突围” 到 “体系化供给” 的必然结果。变革。

第一，全场景产品矩阵，解决了国产仪器厂商的供应链核心痛点

长期以来，国产仪器厂商面临的最大困境，不是整机设计能力不足，而是核心器件的 “卡脖子”：高端 AD/DA 不仅面临进口管制、供货周期长、价格高昂的问题，更无法获得原厂的深度技术支持，导致国产仪器的定制化优化、快速迭代始终受限。

此前国产 AD/DA 行业的突破，多集中在单一品类、单一指标的单点攻坚，难以给仪器厂商提供全场景的芯片解决方案，导致国产仪器厂商仍需多供应商采购，面临供应链分散、适配难度大、供货周期不可控等难题。

本次迅芯微的发布，一次性覆盖超高速 ADC、高速高精度 ADC、超高速 DAC、工业级多通道 ADC四大核心品类，形成了从高端宽带测试到通用工业测量、从信号采集到信号生成的完整信号链布局，成为国内少数能为测试测量仪器厂商提供一站式 AD/DA 芯片解决方案的企业，大幅降低了国产仪器的供应链风险与研发成本。

第二，以场景化创新打破 “参数内卷”，真正贴合仪器研发需求

测试测量芯片的核心价值，从来不是实验室里的极限参数，而是工程化落地的适配性。本次迅芯微的四款新品，均围绕仪器厂商的真实痛点设计：多芯片同步功能解决了多通道仪器的相位同步难题，前后代产品兼容降低了厂商的升级成本，可配置输入模式提升了产品的场景适配性，宽量程输入与保护功能适配了工业现场的严苛环境。

这种 “以场景为核心” 的研发思路，打破了国产芯片行业的 “参数内卷”，真正实现了从 “能做出来” 到 “好用、易用” 的升级，也是国产芯片能真正替代进口、实现规模化落地的核心关键。

第三，重构国产测试测量产业链，加速高端仪器自主可控进程

长期以来，国产测试测量仪器的 “卡脖子” 问题，本质上是核心器件的 “卡脖子”。高端 AD/DA 的进口限制，不仅导致国产高端仪器性能难以突破，更面临供货不稳定、价格高昂、定制化支持不足等多重困境。

迅芯微十余年坚持全正向研发，已攻克超高速数据转换芯片的核心技术，拥有完全自主知识产权。本次四款新品的落地，进一步完善了测试测量领域的芯片产品矩阵，为国产仪器厂商提供了自主可控、性能达标、服务高效的本土替代方案，将推动国产测试测量仪器从 “中低端替代” 向 “高端突破” 全面迈进。

onetest 观察：全产业链协同，才是国产仪器崛起的核心密码

在长期的行业跟踪中我们发现，国产测试测量行业的崛起，从来不是整机厂商的孤军奋战，而是上游芯片、核心器件、软件算法、整机制造的全产业链协同。过去十年，国产仪器厂商在整机设计、软件算法上已实现长足进步，坤恒顺维、万里眼、普源精电、鼎阳科技、中电科思仪等企业已在中高端市场实现突破，但核心器件的短板，始终是制约行业向更高端迈进的瓶颈。

迅芯微等上游芯片企业的持续突破，正是为国产仪器行业装上了 “自主心脏”。从 200GSa/s 超高速示波器核心技术获奖，到如今四款测试测量专用芯片齐发，迅芯微用十余年的技术深耕，证明了国产高端 AD/DA 芯片完全具备打破海外垄断的实力。

未来，onetest 仪器资源库也将持续跟踪国产核心器件的技术进展，联动上下游产业链资源，为广大工程师、采购商、仪器厂商提供更全面、更精准的仪器选型服务与行业资讯，与全行业一同见证中国测试测量产业的自主可控之路。

芯之所向，器之所成。当国产芯片与国产仪器形成双向奔赴的协同效应，中国测试测量行业终将实现从 “跟跑” 到 “领跑” 的跨越，为中国高端制造筑牢最坚实的 “技术标尺”。