# 优利德新品矩阵重磅上市，以精密科技赋能工业运维新高度

来源：仪商网综合

匠心迭代，智测无界！近日，优利德（UNI-T）重磅发布多款工业测试新品，包括UT568 平板式 (红外) 声成像仪、UT281D 6000A 柔性电流钳表、 UT272A/UT275A 钳形接地电阻测试仪、 LM5000 5000 米测距望远镜，进一步丰富其专业测试仪表产品矩阵，赋能电力、石化、轨道交通、新能源等行业运维升级。

UT568 平板式 (红外) 声成像仪｜声像融合，精准溯源

以声热融合，实现多维度隐患检测

凭一机多能，简化现场巡检流程

让一线运维，更轻松，更高效

……

UT568平板式系列(红外)声成像仪，创新融合声学成像与红外热成像技术，可同时从温度与声波两个维度全面判断设备运行状态。依托高清红外热成像技术，产品能直观捕捉设备温度细微变化，快速定位接头过热、负载失衡等热隐患，防患于未“燃”。凭借高灵敏度麦克风阵列，可精准捕捉局部放电、气体泄漏等微弱声波信号，实现故障点可视化定位，有效弥补传统检测盲区。

该系列产品灵活适配不同检测场景：纯声学检测型号专注电力局放、气体泄漏与设备异响排查;声热融合型号则兼具温度检测功能，不仅全面覆盖变电站、输电线路、配电设备等电力运维场景，同时适用于燃气、化工、冶金、制造等多个行业。

UT281D 6000A 柔性电流钳表｜柔性适配，大电流精测

柔性线圈设计，适配复杂场景

多参数集成，满足多场景检测需求

全量程过载保护，使用更安全

……

UT281D 6000A柔性电流钳表是一款集高精度、多功能与高安全性于一体的电工测量仪表，具备全量程过载保护功能，可精准测量6000A交流/浪涌电流、1000V交直流电压、60MΩ电阻等多种电气参数，一台设备覆盖多场景检测需求。

产品交流电流支持60A至6000A自动量程切换，兼顾小电流精准测量与大电流高效监测。配备550mm柔性线圈，最大可测直径170mm的线缆，也能轻松应对排线密集、空间狭小的测量环境。搭载6000位LCD双显屏幕，主屏显示电流或电压值，副屏同步显示频率此外，产品还具备999组数据存储、高压报警、欠压提示、背光、自动关机等辅助功能，可广泛应用于冶炼、通讯、制造、石油、电力、光伏电站等领域，为电路电力设备的检测与维护提供专业可靠的测量支持。

UT272A/UT275A 钳形接地电阻测试仪｜非接触式，安全高效

不用打桩 不断引下线  无需停电作业

一钳夹住，秒出结果

大幅缩短现场检测时间，真正实现高效运维

……

UT272A/UT275A钳形接地电阻测试仪是一款专为电力、通信、气象、石油、机房及工业电气系统设计的高性能接地检测设备。其中，UT272A量程为0.010Ω～400Ω，满足常规接地测量需求；UT275A量程为0.010Ω～1200Ω，并新增1.00mA～30.0A交流电流测量功能，实现一机多用，适应更广泛的检测场景。

产品采用非接触测量技术，无需断开接地引下线、无需辅助电极、无需停电作业，大幅提升现场测试效率。钳口采用强抗干扰设计，最大开合尺寸44.5mm，可适配多种规格的接地导体，确保在复杂电磁环境下仍能保持出色的稳定性和准确性。配备高清带背光显示屏，便于昏暗环境下的清晰读数。此外，产品还具有快速自检、自动关机、500组数据存储、蓝牙通讯等实用功能(仅UT275A)，有效提升了用户的使用体验。

LM5000 5000 米测距望远镜｜远距精准，无惧复杂工况

LM5000 5000米激光测距望远镜集望远、测距、测角等功能于一体，是面向复杂场景打造的高精度测量设备。它可在高压、高危、人员难以抵达的环境中完成远距离测量，广泛适用于电力巡检、建筑施工、地质勘探、户外探险、科研等场景。

产品测量范围覆盖5~5000米(以白色墙面为参照)，支持远距离目标快速测量，满足大场景作业需求。搭载8X定焦光学望远系统，提供8倍清晰放大倍率，确保瞄准精准，观测清晰。支持±7D屈光度调节，适配不同视力人群，裸眼观测无障碍。内置多种智能测量模式，如连续测距、旗杆锁定、两点测高、三点测高、面积/体积测量、水平/垂直距离测量及空间任意两点距离测量等，通过简单按键操作即可完成复杂计算，简化工作流程。支持米(M)、码(Y)两种测量单位切换，适配不同行业测量习惯，提升使用灵活性。

LM3000A/LM3000B 3000米测距望远镜 | 成像稳、测距准

LM3000A/LM3000B 3000米测距望远镜是一款专为专业场景打造的多功能一体化测量设备，测量速度快、精度高，最大测量距离可达3000米，广泛适用于电力巡检、林业测绘、户外勘察、远距离观测等各类户外与专业作业场景。

产品搭载专业7X光学望远系统，观测视野清晰、成像稳定。配备OLED红显自发光屏，自带发光属性，无惧强光、昏暗、逆光等复杂环境干扰。内置多种专业测量模式，涵盖连续测距、旗杆锁定、高度测量、水平测量以及空间任意两点测距模式，轻松应对复杂地形与多样化测量需求。其中，LM3000B型号升级影像功能，支持4倍变焦辅助瞄准，让远距离、小目标的测量瞄准更精准、更轻松；同时搭载拍照、录像、截图、相册浏览功能，拍摄的图片与录像文件可连接电脑导出查看，便于后期数据整理与报告生成。

优利德此次新品矩阵以“匠心迭代，智测无界”为核心，通过声、光、电、热等多维感知技术的融合，为工业现场运维提供更精准、高效、安全的测试解决方案。